附件1

项目需求：

- 医院公共卫生服务综合楼进入内部装修阶段，由于该楼只有房间部分基础网络布线，还没有该楼宇的信息网络系统，现需要对该楼进行采购信息网络系统及安装,并接入医院现有信息内网。公共卫生服务综合楼需采用万兆骨干，千兆到桌面的高速局域网技术，保障医院业务信息系统的高速稳定运行。

- 公共卫生服务综合楼有9层，在1层弱电间安装1台楼宇汇聚交换机，每层弱电间安装1台接入层的交换机，各楼层层接入交换机通过光纤线集中接入汇聚交换机,体检楼汇聚交换机通过楼宇主光纤接入内科楼中心机房内的现有核心交换机,所提供的交换机设备需保证可以接入现有的网管系统一管理及访问医院信息系统，并且兼容我院目前现有的信息网络、网络设备、安全设备等，方案需包括项目实施所需的集成服务、安装调试、辅料耗材，设备配件等一切费用。

- 公共卫生服务综合楼一楼的咨询室、咨询开单室、报告解读室由于没有信息点，需要部署6个信息点的网线，从3个房间布线6条线到弱电间，每个房间2个信息点，2条网线。

- 需要对楼层内所有信息点汇聚到弱电间的网络线进行理线后入机柜接入到接入层的交换机，需要对所提供的交换机进行配置调试。

- 三包和售后：产品按厂家承诺实行“三包”，售后服务保障或维修响应时间要求：30分钟内电话服务应答，6小时内到达现场处理，如现场不能解决问题，24小时内利用备品备件等方式解决问题。提供为期不少于3天的现场应用培训，对采购单位技术人员进行安装、调试、维护、管理等技术的培训指导。质保期：产品保期不少于3年，质保期内需提供每年要不少于3次的定期巡检和维护。

- 交换机的具体参数要求：

| 名称 | 数量 | 基本需求 |
| --- | --- | --- |
| 接入层交换机 | 9 | - 提供 48个千兆电接口，4个以上万兆光接口，交流供电; - 2、支持网络三层协议 |
| 汇聚层交换机 | 1 | - 设备配置:提供48个10GE光端口，4个以上40GE光端口，支持40G堆叠，交流供电; - 支持网络三层协议 |

| 内网万兆单模光模块 | 20 | 万兆光模块，必须兼容原医院网络设备 |
| --- | --- | --- |
| 弱点柜 | 9 | 楼层弱电专用机柜，12U机柜，材质：优质冷轧钢板，脱脂静电喷塑，网络机柜，尺寸不小于：600*550*450 |
| 网线 | 2 | 6类千兆高速网线 |
| 订制服务 |  | 新设备安装连接所需要包括但不限于光模、光纤、跳线、网线等一切材料和耗材由中标方承担，以及新大楼网络系统接入医院核心网络所需要的模块及背板等安装及调试也由中标方承担。 |