样例：

申购仪器设备的技术参数及配置要求

| 序号 | 项目名称 | 项参数说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 申购设备名称 | 乳房旋切系统 |
| 2 | 用途及适用人群 | 乳腺旋切活检设备作为乳腺疾病治疗的一种重要医疗设备，能够快速有效地切割患者肿块组织，具有手术简便，创伤小，美观度高的优势，提高患者治疗效果，减少患者的术后并发症，同时良好的美学效果，帮助患者更快地回归生活和工作。同时，乳腺旋切设备的使用也能够降低患者的治疗时间和住院天数，提高床位周转率。 |
| 3 | 设备的功能要求 | 一、设备功能：用于对患者影像学检查或触诊异常的乳腺组织进行部分或全部切除活检取样 二、设备主要功能： 1、旋切窗口连续可调 旋切针取样窗口连续可调，满足不同大小乳房病灶的精准旋切需求。 2、旋切窗口5mm-30mm宽行程设计 最小开窗仅为5mm，满足微小病灶精准切除，最大化保留健康组织。 最大开窗可达30mm ，单次旋切可获得更大样本量，提升旋切效率，满足临床对较大病灶的旋切需求。 3、旋切针采用“三棱针尖+单管+单向旋切”创新设计 穿刺更锋利、稳定，旋切更流畅，取样更饱满。 4、样本连续自动传输收纳设计 旋切过程中无需为收集样本而停顿，保证手术流畅，节约手术时间。 5、旋切针智能识别与自动设置功能 主机可自动识别不同型号旋切针，自动匹配参数，提高操作效率，避免设置错误。 6、真空桶液面智能监测与溢满提示功能 主机自动识别真空桶液体容量，及时预警，保障设备正常运行。 7、人机界面友好，实时仿真演示旋切针刀管运行状态和窗口闭合状态 大尺寸全中文液晶触摸屏，最大限度实现人机交互，方便操作；实时仿真演示旋切针刀管运行状态和窗口闭合状态，方便术者观察，保证安全。 |
| 5 | 功能的技术指标及其他技术参数 |  |
| 6 | 软、硬件的 配置要求 | 序号 名称 单位 数量 1 主机 套 1 2 乳房旋切活检针 支 2 3 真空导管套件 套 1 4 真空桶 个 2 |
| 7 | 其它要求 |  |
| 申请人（签名）： 科室负责人（签名）： |  |  |

三、配件

设备出保修期后配件的价格：

| 序号 | 配件名称 | 更换频率（次/年） | 配件价格（元） | 年合计费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）

四、设备和耗材、检验试剂的关系

| 设备名称 | 设备单价（元） | 国产/进口 | 是否专机专用耗材 | 耗材品牌 | 耗材名称 | 集采/阳光网 | 集采价格 | 阳光网价格 | 阳光网成交价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（备注：此表由供应商填写，作为评标的重要依据。）